|  | Приложение № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 702-N от 12 мая 2011 года |
| --- | --- |

ФОРМЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ОПИСАНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ЗНАКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

1.	Государственная граница на местности обозначается ясно видимыми целостными (цельными), имеющими железобетонную структуру основными, промежуточными (дополнительными) и центровыми пограничными знаками, основным цветом которых является белый — согласно форме.

2.	В выемке на верхней части основного пограничного знака устанавливается герб Республики Армения, размеры которого — 190х190 мм. Он изготавливается из деформируемого латунного (пластичного) сплава или иного материала. Книзу от герба пишется номер пограничного знака, а под номером изображаются цвета государственного флага Республики Армения.

3.	Порядковый номер основного пограничного знака пишется цифрами посередине между гербом Республики Армения и цветами флага.

4.	Обозначение государственной границы производится комбинированием пограничных знаков, которые различаются по общей конструкции и характеру установки на местности:

1)	на суше государственная граница обозначается двумя основными и одним центровым пограничным знаком. В промежуточной части между двумя основными пограничными знаками устанавливается дополнительный пограничный знак — с целью сделать границу максимально точной и обозримой. Все пограничные знаки должны находиться на видимом расстоянии:

а.	основной пограничный знак устанавливается на наиболее видимых участках местности,

б.	основным пограничным знакам присваивается порядковый номер, а дополнительному пограничному знаку — дробный порядковый номер. В числителе указывается номер основного пограничного знака, а в знаменателе — порядковый номер дополнительного пограничного знака,

в.	пограничные знаки устанавливаются друг против друга — на расстоянии 2,5 метра от линии границы,

г.	центровой пограничный знак, в отличие от остальных, устанавливается четко на линии границы. Причем, принадлежность пограничных знаков закрепляется международными договорами;

2)	на водоемах государственная граница обозначается буями, а по берегам — установкой на суше основных или дополнительных пограничных знаков;

3)	на реках государственная граница обозначается пограничными знаками, состоящими из двух столбов, которые устанавливаются на противоположном берегу реки — в защищенном от паводков месте;

4)	в местах перехода границы с участка суши на речной участок (и наоборот) используются четыре пограничных знака — три дополнительных и один центровой. Причем, два дополнительных и центровой пограничные знаки устанавливаются на том берегу, где граница переходит с суши на воду, а один дополнительный пограничный знак — на противоположном берегу в створе сухопутной линии границы;

5)	на пограничном стыке трех государств устанавливается основной пограничный знак. Структура этих пограничных знаков и порядок их установки и содержания определяются сопредельными государствами, имеющими друг с другом общие границы. Эти знаки, как правило, должны иметь свои условные наименования.

| Руководитель Аппарата Правительства Республики Армения | Д. Саргсян |
| --- | --- |

Форма

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ПОГРАНИЧНЫХ ЗНАКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ЗНАК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ) ПОГРАНИЧНЫЙ ЗНАК

ЦЕНТРОВОЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ЗНАК