Հավելված N 3

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի

N 105-Ն հրամանի

ԳՆԱՀԱՇՎԱՐԿ (ՄԻԱՎՈՐ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ) ՈՉ ՏԱՐԱՆՑԻԿ, ՏԵՂԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԵՎ ՄԱՅԹԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ, ԽՃԱՊԱՏՄԱՆ ՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

ԲԱԶԱԼՏԵ ՉՈՐՍՎԱԿԱՍԱԼԵՐ` 35,340.0 ԴՐԱՄ/ 1 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՀԱՄԱՐ

| N | Ծախսեր | Աշխատանքներ (ըստ տեխնոլոգիական հաջորդականության՝I,II,III,IV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Բնահողի մշակում մեխանիզմով և ձեռքով, ներառյալ ավելորդ գրունտի տեղափոխում (I) | Բազալտախճային նախապատրաստական շերտ, h=15.0 սմ (II) | Ավազի շերտ, հ=10սմ (III) | Սալարկման քարեր (IV) | Ծանոթություն |
| 2. | Նյութածախս | -,,- | - բազալտե խիճ 1.0քմx0.15մ = 0.15մ3 - 0.15մ3x3,800.0x1.57= 895.0 դրամ | 1. միջնահատիկ ավազ 1.0քմx0.10մ=0.10մ3 2. 0.10մ3x4,000.0x1.57 = 628.0 դրամ | 1.բազալտե չորսվակասալեր - 1.0քմx0.8x15,000.0x1.57 =18,840.0 դրամ 0.8՝ միավոր մակերեսում տեղադրվող սալիկների միջև հնարավոր բացակը (зазор) հաշվառող գործակից | 1.57՝ գործակից՝ որում ներառված են վերադիր, շահույթի, ժամանակավոր շենքերի և կառույցների, կլիմայական պայմանների ազդեցության, շինաղբից տարածքի մաքրման և չնախատեսված ծախսերը հաշվի առնող տոկոսաչափերը: |
| 3. | Այդ թվում՝ նյութի արժեք | -,,- | 3,800.0դրամ | 4,000.0դրամ | 15,000.0դրամ |  |
| 4. | Աշխատանքի վարձատրություն | 1.0x0.2x3,000.0 x1.57=942.0 դրամ, որտեղ 3,000.0դրամը 1խմ բնահողի մշակման արժեք | 895.0x0.4 = 358.0 դրամ | 628.0x0.4= 251,0 դրամ | 18,840.0x0.4=7,536.0 դրամ |  |
| 5. | ∑=սյ3+սյ4+սյ5+սյ6=29,450.0դրամ | 942.0դրամ | 895.0+358.0=1,253.0դրամ | 628.0+251.0=879.0դրամ | 18,840.0+7,536.0 =26,376.0դրամ | 3,000.0դրամ՝ աշխատանքի մոտավոր արժեք |
| 6. | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ | Բազալտե չորսվակասալերի միջոցով 1.0քմ ճանապարհային պատվածքի իրականացման շինարարական աշխատանքների արժեքը Ա.Ա.Հ 20%-ի հաշվառմամբ կկազմի |  | ∑x 1.2 = 29,450.0x1.2≈35,340.0դրամ, որտեղ 1.2՝ ԱԱՀ 20%-ի գործակից |  | 0.4՝ աշխատավարձի մասնաչափը հաշվի առնող մոտավոր գործակից |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐ ՝ 22,670.0 ԴՐԱՄ/1 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՀԱՄԱՐ

| N | Ծախսեր | Աշխատանքներ (ըստ տեխնոլոգիական հաջորդականության՝I,II,III,IV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. |  | Բնահողի մշակում մեխանիզմով և ձեռքով, ներառյալ ավելորդ գրունտի տեղափոխում (I) | Բազալտախճային նախապատրաստական շերտ(II), h=15.0 սմ | Ավազի շերտ (III), հ=10սմ | Սալարկման քարեր (IV) | Ծանոթություն |
| 3. | Նյութածախս | -,,- | - բազալտե խիճ 1.0x0.15 = 0.15մ3 - 0.15x3,800.0x1.57= 895.0 դրամ | 1. միջնահատիկ ավազ 1.0x0.10=0.10 մ3 2. 0.10մ3x4,000.0x1.57 = 628.0 դրամ | - բետոնե սալեր - 1.0x0.8x9,000.0x1.57 =11,300.0 դրամ 0.8՝ միավոր մակերեսում տեղադրվող սալիկների միջև հնարավոր բացակը հաշվառող գործակից | 1.57՝ գործակից՝ որում ներառված են վերադիր, շահույթի, ժամանակավոր շենքերի և կառույցների, կլիմայական պայմանների ազդեցության, շինաղբից տարածքի մաքրման և չնախատեսված ծախսերը հաշվի առնող տոկոսաչափերը: |
| 4. | Այդ թվում՝ նյութի արժեք | -,,- | 3,800.0դրամ | 4,000.0դրամ | 9,000.0 դրամ |  |
| 5. | Աշխատանքի վարձատրություն | 1.0x0.2x3,000.0 x1.57=942.0 դրամ, որտեղ 3,000.0դրամը 1խմ բնահողի մշակման արժեք | 895.0x0.4 = 358.0 դրամ | 628.0x0.4= 251,0 դրամ | 11,304.0.0x0.4=4,520.0 դրամ |  |
| 6. | ∑=սյ3+սյ4+սյ5+սյ6=18,894.0դրամ | 942.0դրամ | 895.0+358.0=1,253.0դրամ | 628.0+251.0=879.0դրամ | 11,300.0+4,520.0=15,820.0դրամ | 3,000.0դրամ՝ աշխատանքի մոտավոր արժեք |
| 7. | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ | Բետոնե սալերի միջոցով 1.0քմ ճանապարհային պատվածքի իրականացման շինարարական աշխատանքների արժեքը Ա.Ա.Հ 20%-ի հաշվառմամբ կկազմի |  | ∑x 1.2 = 18,894.0x1.2≈22,670.0դրամ, որտեղ 1.2՝ ԱԱՀ 20%-ի գործակից |  | 0.4՝ աշխատավարձի մասնաչափը հաշվի առնող մոտավոր գործակից |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

ՏՈՒՖԵ ՉՈՐՍՎԱԿԱՍԱԼԵՐ՝ 12,120.0 ԴՐԱՄ/1 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՀԱՄԱՐ

| N | Ծախսեր | Աշխատանքներ (ըստ տեխնոլոգիական հաջորդականության՝I,II,III,IV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. |  | Բնահողի մշակում մեխանիզմով և ձեռքով, ներառյալ ավելորդ գրունտի տեղափոխում (I) | Բազալտախճային նախապատրաստական շերտ(II), h=15.0 սմ | Ավազի շերտ(III), հ=10սմ | Սալարկման քարեր(IV) | Ծանոթություն |
| 3. | Նյութածախս | -,,- | - բազալտե խիճ 1.0քմx0.15մ = 0.15մ3 - 0.15մ3x3,800.0x1.57= 895.0 դրամ | 1. միջնահատիկ ավազ 1.0x0.10=0.10մ3 2. 0.10մ3x4,000.0x1.57 = 628.0 դրամ | 1. տուֆե չորսվակասալեր - 1.0քմx0.8x4,000.0x1.57 =5,020.0 դրամ 0.8՝ միավոր մակերեսում տեղադրվող սալիկների միջև հնարավոր բացակը հաշվառող գործակից | 1.57՝ գործակից՝ որում ներառված են վերադիր, շահույթի, ժամանակավոր շենքերի և կառույցների, կլիմայական պայմանների ազդեցության, շինաղբից տարածքի մաքրման և չնախատեսված ծախսերը հաշվի առնող տոկոսաչափերը: |
| 4. | Այդ թվում՝ նյութի արժեք | -,,- | 3,800.0դրամ | 4,000.0դրամ | 4,000.0դրամ |  |
| 5. | Աշխատանքի վարձատրություն | 1.0x0.2x3,000.0 x1.57=942.0 դրամ, որտեղ 3,000.0 դրամը 1խմ բնահողի մշակման արժեք | 895.0x0.4 = 358.0 դրամ | 628.0x0.4= 251,0 դրամ | 5,020.0x0.4=2,010.0 դրամ |  |
| 6. | ∑=սյ3+սյ4+սյ5+սյ6 = 10,104.0դրամ | 942.0դրամ | 895.0+358.0=1,253.0դրամ | 628.0+251.0=879.0դրամ | 5,020+2,010.0=7,030.0դրամ | 3,000.0դրամ՝ աշխատանքի մոտավոր արժեք |
| 7. | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ | Տուֆե չորսվակասալերի միջոցով 1.0քմ ճանապարհային պատվածքի իրականացման շինարարական աշխատանքների արժեքը Ա.Ա.Հ 20%-ի հաշվառմամբ կկազմի |  | ∑x 1.2 = 10,104x1.2≈12,120.0դրամ, որտեղ 1.2՝ ԱԱՀ 20%-ի գործակից |  | 0.4՝ աշխատավարձի մասնաչափը հաշվի առնող մոտավոր գործակից |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

ՔԱՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ՝ 8,960.0 ԴՐԱՄ` 1 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՀԱՄԱՐ

| N |  | Ծախսեր |  | Աշխատանքներ (ըստ տեխնոլոգիական հաջորդականության՝I,II,III,IV) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. |  |  | Բնահողի մշակում մեխանիզմով և ձեռքով, ներառյալ ավելորդ գրունտի տեղափոխում (I) |  | Բազալտախճային նախապատրաստական շերտ(II), h=15.0 սմ | Ավազի շերտ(III), հ=10սմ | Սալարկման քարեր (IV) | Ծանոթություն |
| 3. | Նյութածախս |  | -,,- |  | - բազալտե խիճ 1.0քմx0.15մ= 0.15մ3 - 0.15մ3x3,800.0x1.57= 895.0 դրամ | 1. միջնահատիկ ավազ 1.0քմx0.10մ=0.10մ3 2. 0.10մ3x4,000.0x1.57 = 628.0 դրամ | 1.քարամշակման արտադրական թափոններ - 1.0քմx0.8x2,500.0x1.57 =3,140.0 դրամ 0.8՝ միավոր մակերեսում տեղադրվող սալիկների միջև հնարավոր բացակը հաշվառող գործակից | 1.57՝ գործակից՝ որում ներառված են վերադիր, շահույթի, ժամանակավոր շենքերի և կառույցների, կլիմայական պայմանների ազդեցության, շինաղբից տարածքի մաքրման և չնախատեսված ծախսերը հաշվի առնող տոկոսաչափերը: |
| 4. | Այդ թվում՝ նյութի արժեք |  | -,,- |  | 3,800.0դրամ | 4,000.0դրամ | 2,500.0դրամ |  |
| 5. | Աշխատանքի վարձատրություն |  | 1.0x0.2x3,000.0 x1.57=942.0 դրամ, որտեղ 3,000.0 դրամը 1խմ բնահողի մշակման արժեք |  | 895.0x0.4 = 358.0 դրամ | 628.0x0.4= 251,0 դրամ | 3,140.0x0.4=1,260.0 դրամ |  |
| 6. | ∑=սյ3+սյ4+սյ5+սյ6 = 7,470.0դրամ |  | 942.0դրամ |  | 895.0+358.0=1,253.0դրամ | 628.0+251.0=879.0դրամ | 3,140.0+1,260.0=4,400.0դրամ | 3,000.0դրամ՝ աշխատանքի մոտավոր արժեք |
| 7. | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ |  | Քարամշակման արտադրական թափոնների միջոցով 1.0քմ ճանապարհային պատվածքի իրականացման շինարարական աշխատանքների արժեքը Ա.Ա.Հ 20%-ի հաշվառմամբ կկազմի |  |  | ∑x 1.2 = 7,470.0x1.2≈8,960.0դրամ, որտեղ 1.2՝ ԱԱՀ 20%-ի գործակից |  | 0.4՝ աշխատավարձի մասնաչափը հաշվի առնող մոտավոր գործակից |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5

ՄԱՅԹԵՐԻ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ  ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԲԵՏՈՆԵ ՉՈՐՍՎԱԿԱՍԱԼԵՐ՝ 18,600.0 ԴՐԱՄ` 1 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՀԱՄԱՐ

| N | Ծախսեր | Աշխատանքներ (ըստ տեխնոլոգիական հաջորդականության՝I,II,III,IV) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. |  | Բնահողի մշակում մեխանիզմով և ձեռքով, ներառյալ ավելորդ գրունտի տեղափոխում (I) | Բազալտախճային նախապատրաստական շերտ(II), h=12.0 սմ | Ավազի շերտ(III), հ=10սմ | Սալարկման քարեր (IV) | Ծանոթություն |
| 3. | Նյութածախս | -,,- | - բազալտե խիճ 1.0քմx0.12 = 0.12մ3 - 0.12մ3x3,800.0x1.57= 716.0 դրամ | 1. միջնահատիկ ավազ 1.0քմx0.10=0.10մ3 2. 0.10մ3x4,000.0x1.57 = 628.0 դրամ | - գեղազարդ բետոնե չորսվակասալեր - 1.0քմx0.8x7,200.0x1.57 =9,043.0 դրամ 0.8՝ միավոր մակերեսում տեղադրվող սալիկների միջև հնարավոր բացակը հաշվառող գործակից | 1.57՝ գործակից՝ որում ներառված են վերադիր, շահույթի, ժամանակավոր շենքերի և կառույցների, կլիմայական պայմանների ազդեցության, շինաղբից տարածքի մաքրման և չնախատեսված ծախսերը հաշվի առնող տոկոսաչափերը: |
| 4. | Այդ թվում՝ նյութի արժեք | -,,- | 3,800.0դրամ | 4,000.0դրամ | 7,200.0դրամ |  |
| 5. | Աշխատանքի վարձատրություն | 1.0x0.2x3,000.0 x1.57=942.0 դրամ, որտեղ 3,000.0 դրամը 1խմ բնահողի մշակման արժեք | 716.0x0.4 = 286.0 դրամ | 628.0x0.4= 251,0 դրամ | 9,043.0x0.4=3,617.0 դրամ |  |
| 6. | ∑=սյ3+սյ4+սյ5+սյ6= 15,483.0դրամ | 942.0դրամ | 716.0+286.0=1,002.0դրամ | 628.0+251.0=879.0դրամ | 9,043.0+3,617.0=12,660.0դրամ | 3,000.0դրամ՝ աշխատանքի մոտավոր արժեք |
| 7. | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ | Գեղազարդ բետոնե չորսվակասալերի միջոցով 1.0քմ ճանապարհային պատվածքի իրականացման շինարարական աշխատանքների արժեքը Ա.Ա.Հ 20%-ի հաշվառմամբ կկազմի |  | ∑x 1.2 = 15,483.0x1.2≈18,600.0դրամ, որտեղ 1.2՝ ԱԱՀ 20%-ի գործակից, |  | 0.4՝ աշխատավարձի մասնաչափը հաշվի առնող մոտավոր գործակից |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6

ԳԵՏԱՔԱՐԵՐ, ԳԼԱՔԱՐԵՐ` 17,000.0 ԴՐԱՄ/ 1 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՀԱՄԱՐ

| N | Ծախսեր | Աշխատանքներ (ըստ տեխնոլոգիական հաջորդականության՝I,II,III,IV) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Բնահողի մշակում մեխանիզմով և ձեռքով, ներառյալ ավելորդ գրունտի տեղափոխում (I) | Բազալտախճային նախապատրաստական շերտ, h=15.0 սմ (II) | Ավազի շերտ, հ=20սմ (III) | Սալարկման քարեր (IV) | Ծանոթություն |
| 2. | Նյութածախս | -,,- | - բազալտե խիճ 1.0քմx0.15մ = 0.15մ3 - 0.15մ3x3,800.0x1.57= 895.0 դրամ | 1. միջնահատիկ ավազ 1.0քմx0.20մ=0.20մ3 2. 0.20մ3x4,000.0x1.57 = 1,260.0 դրամ | 1.գետաքարեր, գլաքարեր՝ 10-15սմ տրամագծով - 1.0քմx0.8x7,000.0x1.57 =8,800.0 դրամ 0.8՝ միավոր մակերեսում տեղադրվող սալիկների միջև հնարավոր բացակը (зазор) հաշվառող գործակից | 1.57՝ գործակից՝ որում ներառված են վերադիր, շահույթի, ժամանակավոր շենքերի և կառույցների, կլիմայական պայմանների ազդեցության, շինաղբից տարածքի մաքրման և չնախատեսված ծախսերը հաշվի առնող տոկոսաչափերը: |
| 3. | Այդ թվում՝ նյութի արժեք | -,,- | 3,800.0դրամ | 4,000.0դրամ | 7,000.0դրամ |  |
| 4. | Աշխատանքի վարձատրություն | 1.0x0.2x3,000.0 x1.57=942.0 դրամ, որտեղ 3,000.0դրամը 1խմ բնահողի մշակման արժեք | 895.0x0.4 = 358.0 դրամ | 1,260.0x0.4= 504,0 դրամ | 7,000.0x0.4=2,800.0 դրամ |  |
| 5. | ∑=սյ3+սյ4+սյ5+սյ6=14,000.0դրամ | 942.0դրամ | 895.0+358.0=1,253.0դրամ | 1260.0+504.0=1,800.0դրամ | 7,000.0+2,800.0 =10,000.0դրամ | 3,000.0դրամ՝ աշխատանքի մոտավոր արժեք |
| 6. | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ | Գետաքարերի միջոցով 1.0քմ ճանապարհային պատվածքի իրականացման շինարարական աշխատանքների մոտավոր արժեքը Ա.Ա.Հ 20%-ի հաշվառմամբ կկազմի |  | ∑x 1.2 = 14,000.0x 1.2 ≈17,000.0դրամ, որտեղ 1.2՝ ԱԱՀ 20%-ի գործակից |  | 0.4՝ աշխատավարձի մասնաչափը հաշվի առնող մոտավոր գործակից |
| 7. | Գետաքարերով սալարկման համար՝ լրացուցիչ ջերմամեկուսացնող սալիկների՝ penoplex-ի և ջրահեռացում ապահովող պոլիմերային նյութերի՝ դորնիտի օգտագործման պարագայում, ներկայացված ծախսերը կավելանան շուրջ 20%-ով: |  |  |  |  |  |
| 8. | ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ 1, 2, 3, 4, 5 և 6-ում ներկայացված նյութերի արժեքներն ընդունվել են տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից տրամադրված գրավոր կամ բանավոր տեղեկատվության վերլուծության, շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրված տվյալների հիման վրա՝ 2022-2023 թվականներին արձանագրված գներին համապատասխան: Գնահաշվարկում ներառված նյութերի (այդ թվում օբյեկտների նախահաշվային գները) արժեքները փոփոխական են, ենթակա են հստակեցման նախագծման ժամանակահատվածում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվող (minfin.am կայքում տեղադրված) տվյալների (գործող գների) և սահմանված կարգով հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի շրջանակներում՝ ելնելով կառուցման, վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների առանձնահատկություններից, ծավալից և բարդությունից:Նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների կատարման անհրաժեշտ պայմանների հաշվառմամբ՝ ըստ կոնկրետ տարածքների բնակլիմայական պայմանների՝ ՀՀ տարածքի հատկապես <տաք> գոտիներում շրջակա միջավայրի վրա օգտագործվող շինանյութի վնասակար ազդեցությունը կանխելու և/կամ նվազեցնելու համար՝ ըստ անհրաժեշտ նախագծային լուծումների և հաշվարկների: |  |  |  |  |  |
| 9. | ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ 1, 2, 3, 4, 5 և 6-ում ներկայացված նյութերի (կամ կապալի օբյեկտի) օգտագործման (շահագործման) նկատմամբ երաշխիքային ժամկետները պետք է սահմանվեն նախագծային փաստաթղթերի շրջանակներում ընտրված տեխնոլոգիական լուծումներով, ճանապարհի դասակարգմամբ՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման պահանջները, ինչպես նաև ՀՀՇՆ 32-01-2022 <Ավտոմոբիլային ճանապարհներ> շինարարական նորմերը (մինչև 20 տարի ժամկետի հաշվառմամբ), ելնելով կառուցվող ավտոմոբիլային ճանապարհի գործառնական նշանակությունից և բեռների ազդեցության հաշվարկային ինտենսիվությունից: |  |  |  |  |  |
| 10. | ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ 1, 2, 3, 4, 5 և 6-ում ներկայացված նյութերի արժեքներն ընդունվել են տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից տրամադրված գրավոր կամ բանավոր տեղեկատվության վերլուծության, շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրված տվյալների հիման վրա՝ 2022-2023 թվականներին արձանագրված գներին համապատասխան: Գնահաշվարկում ներառված նյութերի (այդ թվում օբյեկտների նախահաշվային գները) արժեքները փոփոխական են, ենթակա են հստակեցման նախագծման ժամանակահատվածում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվող (minfin.am կայքում տեղադրված) տվյալների (գործող գների) և սահմանված կարգով հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի շրջանակներում՝ ելնելով կառուցման, վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների առանձնահատկություններից, ծավալից և բարդությունից:Նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների կատարման անհրաժեշտ պայմանների հաշվառմամբ՝ ըստ կոնկրետ տարածքների բնակլիմայական պայմանների՝ ՀՀ տարածքի հատկապես <տաք> գոտիներում շրջակա միջավայրի վրա օգտագործվող շինանյութի վնասակար ազդեցությունը կանխելու և/կամ նվազեցնելու համար՝ ըստ անհրաժեշտ նախագծային լուծումների և հաշվարկների: |  |  |  |  |  |